Finał konkursu   Piramida 2018        Fizyka

Imię i nazwisko członków zespołu :

1. ……………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

Doświadczenie 1

# Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki

## 1. Wyznaczanie oporu omowego (rezystancji) cewki

| Nr pomiaru, i |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie, Ui | [V] |  |  |  |
| Natężenie, Ii | [mA] |  |  |  |
| Opór, Ri | [] |  |  |  |

## 2. Wyznaczanie impedancji i współczynnika samoindukcji cewki

| Nr pomiaru i |  | 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie, Ui | [V] |  |  |  |  |
| Natężenie, Ii | [mA] |  |  |  |  |
| Impedancja, Zi | [] |  |  |  |  |
| Współ. samoind., Li | [H] |  |  |  |  |
| Wartość średnia współczynnika samoindukcji, L |  |  |  | [H] |  |

## Wykonanie pomiarów

### 1. Wyznaczanie oporu omowego cewki.

Łączymy obwód wg schematu. Włączamy zasilacz prądu stałego i odczytujemy natężenie i napięcie; pomiary wykonujemy 3-krotnie, zmieniając ustawienie potencjometru regulującego napięcie wyjściowe zasilacza (proponowane napięcia to około 5V, 10V i 15V). Obliczamy opór omowy:

### 2.Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki.

Zasilacz i mierniki uniwersalne przełączamy na pomiar prądu zmiennego. Odczytujemy napięcie i natężenie skuteczne dla trzech napięć wyjściowych zasilacza (liczbowo zbliżonych do napięć dobranych dla prądu stałego). Obliczamy impedancję:

Otrzymane wielkości podstawiamy do wzoru na współczynnik samoindukcji :

gdzie ,	f — częstotliwość zmian prądu (f = 50 Hz).

Na podstawie danych z trzech pomiarów obliczamy średnią wartość współczynnika L.

Wnioski:

- Co można powiedzieć o oporze w obwodzie prądu stałego?

- W którym z obwodów (prądu stałego czy zmiennego) natężenie przepływającego prądu (przy podobnym napięciu) jest większe? Dlaczego?

- Co można powiedzieć o współczynniku samoindukcji cewki? Od czego on zależy?

Finał konkursu   Piramida 2018        Fizyka

Imię i nazwisko członków zespołu :

1. ……………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

Doświadczenie 2

# Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n (diody półprzewodnikowej)

## Opór opornika R     ……………………….. 

Temperatura w pomieszczeniu T …………………… K

| Położenie pokrętła | Napięcie na diodzie, U [V] | Napięcie na oporniku, UI [V] | Natężenie prądu przez diodę I[mA] | Logarytm naturalny natężenia prądu, ln I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Obliczony ładunek elektronu, 		qe = ……………………………∙10-19 C

Wartość tablicowa ładunku elektronu, 	qe,tabl	 = 1,602∙10-19 C

# Wykonanie pomiarów:

- Zestaw pomiarowy to pudełko z regulatorem napięcia i czterema wyprowadzeniami (na zdjęciu po prawej w dolnej części)

- Zestaw składa się z regulowanego źródła napięcia stałego U, diody D i opornika R.

- Do układu podłączamy równolegle dwa mierniki uniwersalne ustawione jako 
woltomierze napięcia stałego – pozycja V=. Ustawienie miernika jako amperomierza w tym przypadku grozi uszkodzeniem miernika i/lub układu !!!

- Końcówki mierników podłączamy:
V,+   od strony bieguna (+) zasilania 
– czyli od strony anody diody (czarny trójkąt),

COM,-  od strony  bieguna  (–) zasilania 
- czyli od strony katody diody (czarna kreska).

Jeśli połączenie będzie na odwrót to mierniki będą wskazywać ujemne napięcia 	- w tym ćwiczeniu znak nie jest istotny więc go pomijamy.  Schemat układu jest pokazany na rysunku.

- Dla kolejnych położeń pokrętła regulującego napięcie zasilania zapisujemy napięcia Ui oraz U

- Odczytujemy z obudowy opór opornika R i zapisujemy go do tabeli.

- Z termometru odczytujemy temperaturę T i zapisujemy ją do tabeli.

Obliczenia:

- Dla wszystkich 10 pomiarów wykonujemy następujące obliczenia:

  - Prąd płynący przez diodę :

  - Logarytm naturalny prądu I: ln I 
– obliczenia wykonujemy używając funkcji [ln] z kalkulatora naukowego, 
nie używać logarytmu dziesiętnego [log].

- Rysujemy zależność ln I od U – punkty pomiarowe powinny leżeć na jednej linii:

- Dopasowujemy do punktów pomiarowych funkcję liniową y=ax+b (czyli prostą)
w celu znalezienia współczynnika a. Tutaj y=ln I, x=U, . 
Robimy to graficznie – dopasowując prostą „na oko” z użyciem przeźroczystej linijki.

- Na prostej wybieramy dwa punkty: jeden dla możliwie małej wartości U, drugi dla możliwie dużej wartości U. Dla obu punktów odczytujemy z wykresu odpowiednio: wartości xmin i ymin oraz xmax i ymax. Nachylenie prostej, czyli wartość współczynnika a obliczamy ze wzoru:

- Z wyznaczonej wartości współczynnika a, temperatury T i stałej Boltzmana

(kB = 1,38∙10-23 J/K) obliczamy ładunek elektronu:

Wnioski:

- Czy znaleziony ładunek elementarny jest zgodny z wartością tablicową?

- Jakie przybliżenia, zastosowane w tej metodzie pomiarowej, mają wpływ na uzyskany wynik?

Finał konkursu   Piramida 2018        Fizyka

Imię i nazwisko członków zespołu :

1. ……………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

Doświadczenie 3

# Badanie transformatora

Wyznaczanie przekładni transformatora

| U1 | [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość średnia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Wykonanie pomiarów

- Łączymy obwód wg schematu ( V1, V2 – woltomierze).

- Ustawiamy napięcie zasilające obwód pierwotny na wartość U1 i odczytujemy napięcie U2.

- Pomiary powtarzamy dla 8 różnych wartości napięcia U1. (np. bliskich 20 V, 18 V, 16 V, itd.).

- Obliczamy przekładnię ki dla poszczególnych pomiarów oraz średnią wartość — zgodnie z zależnością:

k=n2n1=U2U1

UWAGA. Przed włączeniem obwodu do sieci ustawiamy potencjometr zasilacza na zerową wartość napięcia, a przyrządy pomiarowe na maksymalny zakres pomiarowy. Po uruchomieniu pomiaru dobieramy tak zakresy przyrządów, by wykorzystać ich możliwie najczulszy zakres (np. amperomierz powinien  wyświetlać wartość 12,00 mA a nie 0,012 A).

Finał konkursu   Piramida 2018        Fizyka

Imię i nazwisko członków zespołu :

1. ……………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

Doświadczenie 4

# Badanie drgań wahadła sprężynowego

## I. Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny

| Ciężarek |  | Położenie wskaźnika |  | Wydłużenie |  | Współczynnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| masa , [kg] | ciężar , [N] | bez obciążenia , [m] | z obciążeniem , [m] | , [m] |  | , [N/m] |
| Wartość średnia współczynnika sprężystości, |  |  |  |  |  |  |

## II. Wyznaczanie masy ciężarka

| Czas ............... drgań, | [s] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres drgań, | [s] |  |  |  |
| Średni okres drgań, T | [s] |  |  |  |
| Masa ciężarka m | [kg] |  |  |  |

## Wykonanie pomiarów

### Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny

- Zawieszamy sprężynę na statywie i do jej końca przymocowujemy lekki plastykowy wskaźnik. Na podziałce liniowej, połączonej ze statywem, odczytujemy położenie poziomej kreski zaznaczonej na wskaźniku.

- Do wskaźnika doczepiamy odważnik o znanej masie i ponownie odczytujemy położenie kreski wskaźnika. Obliczamy wydłużenie sprężyny.

- Obliczamy ciężar zawieszonej masy i współczynnik sprężystości k ze wzoru:

k=mgx0

- Pomiary wykonujemy dla trzech różnych ciężarków i obliczamy średnią wartość k.

### Wyznaczanie masy ciężarka

- Obciążamy sprężynę odważnikiem, odciągamy go w dół  i mierzymy czas kilkudziesięciu (n) pełnych drgań wahadła. Pomiary powtarzamy trzykrotnie. Obliczamy okres ruchu drgającego.

- Wyznaczamy nieznaną masę ciężarka z zależności (przyjmujemy ms= 21,5 g):

Wnioski:

- Czy odległość na jaka odciągamy wahadło, aby wprawić je w drgania wpływa na wynik pomiaru okresu?

- Jakie mogą być przyczyny rozbieżności pomiędzy wyznaczoną a rzeczywistą masą ciężarka?